Полный перечень улучшений в модернизированной линейке котлов «Буржуй-К»®

Модерн – 12, Модерн – 24, Модерн – 32

- Современный внешний вид

- Удобная ручка топочной дверцы - для легкого и надежного открывания/закрывания

- Удобные ножки в форме перевернутых трапеций – для надежной установки котла и простой погрузки/разгрузки (ножки адаптированы под большинство гидравлических тележек – «рохлей»)

- Термоманометр смещен вправо – для лучшего обзора и защиты от оплавления горячим воздухом при открывании топки

- Шамотная обмуровка камеры дожига газов имеет несколько нужных свойств:

- Увеличена рабочая температура в котле, что позволяет сжигать топливо с влажностью до 50 %

- Футеровка выполнена из стандартных шамотных камней, изготовленных по ГОСТ – приобрести их можно в любых специализированных магазинах России.

- Шамотные камни легко извлекаются при необходимости их чистки, либо замены по мере естественного износа.

- Нержавеющие трубы подачи вторичного воздуха сделаны съемными – для удобства их чистки, либо замены.

- Полная теплоизоляция - котел со всех сторон закрыт базальтовым утеплителем и полимерной облицовкой – для лучшей теплоизоляции и повышения эффективности.

- Съемная обшивка – для удобной транспортировки отдельно от изделия. Позволяет сохранить товарный вид при доставке котла покупателю. Листы облицовки надежно закреплены с помощью крепежа (не «люфтят»). При этом легко снимаются и одеваются.

- Усовершенствована внутренняя геометрия котла – для более эффективного движения газовых потоков

- Контур термической безопасности* - для защиты от перегрева.

Все усовершенствования прошли проверку эффективности испытаниями ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» – Протокол испытаний от 22 июня 2013 года.

Результаты испытаний показали:

- Увеличен КПД котлов «Буржуй-К»® до 92%.

- Температура сгорания пиролизных газов увеличена на 120°С

- Котел эффективно работает на топливе влажностью до 50%

- Повышена износоустойчивость котла ввиду применения шамотных камней

Отличительные преимущества твердотопливных пиролизных котлов «Буржуй-К»®:

- Сохраняют Ваши деньги - Котлы "Буржуй-К"® работают в 3-5 раз экономичнее по сравнению с котлами прямого горения!

- Экономят Ваше время - Котлы работают эффективно с одной закладки топлива от 6 до 12 часов, Вы реже закладываете дрова.

- Создают для Вас комфорт - Пока в котле есть топливо, котел полностью автономен, поддерживает температуру +/-3°С

- Позволяют Вам не зависеть от внешнего мира - Автономны и энергонезависимы. Не оборудованы вентиляторами и дымососами. При подключении к системе отопления с естественной циркуляцией не требуется насосов, котлы сами создают достаточное давление для наиболее эффективной работы.

- Дарят Вам возможность выбора - Работают практически на любом твердом топливе (дрова, дровяные отходы, уголь, торфяные брикеты).

- Экономят Вам нервы - Не требуют какой-нибудь специальной системы отопления, легко интегрируются в уже существующую. Не требуют специальных разрешений для установки в контролирующих инстанциях.

- Дают Вам уверенность - Гарантия на котлы - 30 месяцев, минимальный срок службы - 10 лет.

- Радуют Вас эффективностью - КПД котлов достигает 92% (сгорают не только дрова (или уголь), но и газ, выделяемый продуктами горения, а это значительно повышает производительность)

- Сохраняют Вашу безопасность - Котлы полностью безопасны, по сравнению с котлами прямого горения и газовыми котлами.

- Поддерживают у Вас чистоту - Не нуждаются в частой выемке отходов сгорания. Топливо сгорает, практически не оставляя золы. Отсутствие золы после сгорания топлива и светлый прозрачный дым на выходе из дымохода также свидетельствуют от эффективном сжигании топлива.

| Технические параметры котлов | Ед. изм. | Марка котла «Буржуй - К» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модерн12 | Модерн 24 |  | Модерн 32 |  | Т-50А |  | Т-75А | Т-100А |
| Тепловая мощность | кВт | 12 | 24 |  | 32 |  | 50 |  | 75 | 100 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения (при h потолков 3 м) | м2 | до 120 | до 250 |  | до 350 |  | до 520 |  | до 800 | до 1100 |
| Максимальный объем отопительной системы | м3 | 0,3 | 0,6 |  | 0,82 |  | 1,29 |  | 2,13 | 2,58 |
| КПД | % | 82 - 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура | ºС | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды в котле | л | 41 | 54 | 64 |  | 85 |  | 103 |  | 111 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления | “ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Объем воды в контуре ГВС | л | 2 | 2,5 | 3 |  | 3,75 |  | 4,8 |  | 5,25 |
| Время горения, ном/мин. мощность | час | 6/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер подключения контура ГВС, контура термической безопасности. | “ | 1/2“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление | бар | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр подключения дымовой трубы | мм | 130 | 150 | 180 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |
| Минимальная высота дымовой трубы | м | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе | Па | 18 | 20 | 22 |  | 23 |  | 25 |  | 30 |
| Температура дымовых газов | ºС | до 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпочтительная влажность дров: | % | не более 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная длинна деревянных поленьев | мм | 450 | 550 | 650 |  | 750 |  | 850 |  | 950 |
| Размер топочной дверцы (bxh) | мм | 190х190 | 240х240 | 290х290 |  | 340х340 |  | 400х400 |  | 400х400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 840х400х1050 | 895х500х1180 | 955х600х1230 |  | 900х690х1320 |  | 1040х755х1470 |  | 1180х820х1615 |
| Объем топки | л | 55 | 101 | 189 |  | 302 |  | 460 |  | 575 |
| Вес котла | кг | 220 | 310 | 430 |  | 650 |  | 830 |  | 990 |
| Комплектация стандартная |  | Котел, колосники, термоманометр, регулятор температуры, технический паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |